ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР)
для проведения экспертизы сметной документации

Наименование объекта строительства: [Наименование объекта, адрес]
Шифр проектной документации: [Шифр проекта / Раздел АР, КР, ОВ, ВК]
Организация-проектировщик: [Наименование проектной организации]
Заказчик (Застройщик): [Наименование заказчика]

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и видов работ | Ссылка на чертежи (листы ПД/РД) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Формула и расчет объема |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта котлована механизированным способом с погрузкой на автосамосвалы | Раздел КР, лист 4 (План земляных масс) | м³ | 1 450,00 | V = 45,0 × 20,0 × 1,65 - откосы |
| 2 | Устройство песчаной подготовки под фундаментную плиту толщиной 100 мм | Раздел КР, лист 5 (Сечение 1-1) | м³ | 90,00 | V = 45,0 × 20,0 × 0,10 |
| 3 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона B25 W6 F150 | Раздел КР, листы 6-8 (Опалубочный чертеж) | м³ | 540,00 | V = 45,0 × 20,0 × 0,60 |
| 4 | Армирование фундаментной плиты отдельными стержнями арматуры А500С | Раздел КР, лист 9 (Спецификация арматуры) | т | 48,60 | По спецификации металлопроката л. 9 |
| 5 | Гидроизоляция боковых поверхностей фундамента битумно-полимерной мастикой в 2 слоя | Раздел АР, лист 12 (Узлы гидроизоляции) | м² | 390,00 | S = (45,0 + 20,0) × 2 × 3,0 |
| 6 | Обратная засыпка пазух котлована непросадочным грунтом с послойным уплотнением | Раздел КР, лист 4 (Генплан) | м³ | 320,00 | V_котлована - V_фундамента |

Примечания к ведомости объемов работ:

1. Все объемы работ подсчитаны строго по рабочим чертежам стадии РД/ПД с учетом технологических коэффициентов уплотнения и перехлестов.
2. Спецификации материалов соответствуют государственным стандартам (ГОСТ, СП).
3. Ведомость является исходным основанием для составления локальных сметных расчетов (ЛСР) по методике Приказа Минстроя РФ № 421/пр.

Составил (Главный специалист / Инженер-проектировщик): ________________ / [ФИО] /
Проверил (Главный инженер проекта — ГИП):               ________________ / [ФИО, № НРС] /

Дата составления: «___» ___________ 2026 г.